Príloha č. 3

Ekonomická analýza projektu

Základné fakty týkajúce sa projektu sú nasledovné:

- Ako už bolo spomínané, v projekte ide o inštaláciu fotovoltického systému, kde by inštalovaný výkon predstavoval 19,6 kWp až 20 kWp.

- Tento systém by umožnil výrobu elektrickej energie v objeme cca  21 MW za jeden rok, za predpokladu , že ročný úhrn slnečného žiarenia bude asi 1350 kWh/m2, čo je dlhodobý priemer ročného úhrnu slnečného žiarenia na území mesta Bratislavy.

- Výkupná cena je v roku 2008 stanovená na 8 410 Sk za 1 MW.

- Životnosť fotovoltických článkov je garantovaná na 30 rokov.

- Sumár nákladov zo strany BSK je podľa projektu vyrátaný celkovo na 4 837 320 Sk.

- Z hľadiska životnosti fotovoltických článkov je ich priemerný odhadovaný výkon počas 30 rokov približne 93%. V praxi to znamená, že prvé roky bude výkonnosť zariadenia 100-percentná, postupne bude klesať až k 80 percentám výkonnosti (viď príloha č. 2)

Na základe týchto údajov je možné vyrátať, aká bude návratnosť tejto investície. Existujú dva základné  varianty.

a) ak predpokladáme, že výkupná cena by sa počas celej životnosti fotovoltických článkov nemenila

Priemerný výkon  (93%)  fotovoltických článkov za jeden rok bude 19,53 MWh.

Toto množstvo bude odpredané za celkovú sumu 164 247,30 Sk (19,53 x 8 410), čo

predstavuje výnos z investície za 1 rok. Z toho vyplýva, že za 30 rokov bude výnos z

investície 4 927 419 Sk (19,53 x 8 410 x 30), čo pokrýva náklady BSK na tento projekt.

| Výkupná cena | 8410/MWh |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výkonnosť (93%) | 19,53 MWh/rok |  |  |
| Výnos za 1 rok | 164 247,30 Sk | Výnos za 30 rokov | 4 927 419 Sk |
|  |  | Náklady BSK | 4 837 320 Sk |
|  |  | Schodok/Prebytok | + 90 999 Sk |

b) ak predpokladáme, že výkupná cena fotovoltických článkov sa počas životnosti fotovoltických článkov bude zvyšovať, ak berieme do úvahy deklarovanú podporu týchto systémov zo strany EÚ, ako aj Vlády SR.

Výkupná cena bude počas prvých štrnástich rokov 8 410 Sk / 1 MWh. Počas šestnásteho

roku životnosti príde k zvýšeniu výkupnej ceny na 10 410 Sk / 1 MWh. Pri predpoklade 93

% výkonnosti zariadenia by výnosy vyzerali nasledovne:

- počas prvého až štrnásteho roka

Výnos z investície za 1 rok pri priemernom výkone 19,53 MWh bude 164 247,30 Sk

(19,53 x 8 410). Výnos za prvých štrnásť rokov potom bude 2 299 462,20 Sk.

-     počas pätnásteho až tridsiateho roku životnosti

Výnos z investície za 1 rok pri priemernom výkone 19,53 MWh bude 203 307,30 Sk

(19,53 x 10 410). Výnos za ďalších šestnásť rokov teda bude 3 252 916,8 Sk.

Celkový výnos z projektu by teda v tomto variante dosiahol 5 552 378,8 Sk

| Výkupná cena | 8 410/MWh | Výkupná cena | 10 410/MWh |
| --- | --- | --- | --- |
| Výkonnosť (93%) | 19,53 MWh/rok | Výkonnosť (93%) | 19,53 MWh/rok |
| Výnos za 1 rok | 164 247,30 Sk | Výnos za 1 rok | 203 307,30 Sk |
| Výnos za 1. až 14. rok | 2 299 462,20 Sk | Výnos za 15. až 30. rok | 3 252 916,8 Sk |
|  |  | Celkové výnosy | 5 552 378,8 Sk |
|  |  | Náklady BSK | 4 837 320,0 Sk |
|  |  | Schodok/Prebytok | + 715 058,8 Sk |

Záver

Z tejto analýzy vyplýva, že v rámci projektu by mali byť po ukončení životnosti fotovoltických článkov minimálne pokryté všetky náklady BSK, ktoré budú do projektu vložené.

Treba však opätovne zdôrazniť, že u tohto projektu nie sú výnosy prvoradým cieľom, ale hlavná je vzdelávacia funkcia projektu ako demonštrovať nový spôsob využívania obnoviteľných zdrojov energie, kde tieto fotovoltické systémy budú funkčnou zmenšeninou skutočnej slnečnej elektrárne. Sľubným sa javí najmä vysoký potenciál fotovoltiky na Slovensku, ktoré má vyšší úhrn slnečného žiarenia, ako niektoré krajiny, ktoré sú lídrami v implementovaní tejto technológie v Európe.