Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je:

- Dodanie elektronických informačných tabúľ s nasledovným príslušenstvom:

- stĺpiky na upevnenie tabúľ,

- upevňovacie prvky na uchytenie tabúľ na stenu,

- konzoly a všetky s tým súvisiace potrebné upevňovacie prvky,

- konštrukcie na osadenie terminálovej tabule,

- softvér umožňujúci prevádzku a administráciu jednotlivých informačných tabúľ, vrátane ich monitorovania, správy a konfigurácie,

- iné súvisiace príslušenstvo.

- Poskytnutie nasledovných súvisiacich služieb:

- implementácia dátového rozhrania (vrátane konfigurácie) do informačných tabúľ a jeho integrácia s tabuľami,

- uvedenie tabúľ do prevádzky a ich odovzdanie Verejnému obstarávateľovi,

- poskytnutie súčinnosti zhotoviteľovi stavebných prác,

- služby súvisiace s uplatňovaním práv zo záruky, t. j. riešenie porúch, zabezpečenie Hot-line podpory vo forme riešenia operatívnych problémov a ďalšie služby uvedené v Článku 9, bod. 9.7 tohto opisu,

- iné súvisiace služby.

Použité skratky a termíny

ZT – zastávková tabuľa

TT – terminálová tabuľa

ZR – zastávkový rozhlas

EIT – elektronické informačné tabule

ETH – ethernet

IDS BK – Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji

TPŠ IDS BK – Technické a prevádzkové štandardy IDS BK v aktuálnom znení zverejnenom na https://www.idsbk.sk/system/dokumenty/

TTS – Text-to-speech (prevodník textu na hlas)

HH – hodina v dvojcifernom 24-hodinovom formáte

MM – minúta v dvojcifernom formáte

SS – sekunda v dvojcifernom formáte

Front-end softvér – softvér na správu EIT

Používateľ Front-end softvéru – spoločnosť BID, a. s.

Remote Management system – systém vzdialenej správy a diagnostiky

Verejný obstarávateľ uvádza k jednotlivým etapám plnenia nasledovné:

- Dodanie elektronických informačných tabúľ s príslušenstvom

TT budú umiestnené v prestupných termináloch ako centrálna informácia pre celý uzol. ZT budú umiestnené v priestore nástupišťa zastávok.

TT budú vizuálne, t.j. informácie budú len zobrazované. ZT budú audiovizuálne, t.j. informácie budú zobrazované a hlásené. Informačné tabule TT a ZT zobrazujú základné údaje o spojoch, ako sú číslo linky, smer a čas odchodu, a podľa dostupnosti aj doplnkové informácie o vozidle, nástupišti alebo aktuálnej prevádzke. Súčasťou ZT bude aj reproduktor, prijímač signalizácie z povelového vysielača slabozrakých a nevidiacich a digitálny hlásič. Hlasové informácie budú formou TTS oznamovať predovšetkým informácie pre nevidiacich a hlasové dispečerské informácie.

Spoločnosť BID, a. s., ako prevádzkovateľ Centrálneho dispečerského pracoviska IDS BK, poskytuje v reálnom čase údaje o polohe a prevádzke vozidiel verejnej dopravy, ktoré predstavujú primárny zdroj dát pre zobrazovanie informácií na terminálových (TT) a zastávkových (ZT) informačných tabuliach.

V rámci existujúcej infraštruktúry je prevádzkované komunikačné rozhranie, prostredníctvom ktorého budú tieto údaje sprístupňované pre informačné zariadenia.

Komunikácia prebieha prostredníctvom webovej aplikačnej služby navrhnutej podľa princípov REST architektúry. Na výmenu údajov sa využívajú štandardné internetové protokoly (HTTP/HTTPS), dopytovanie prebieha metódou HTTP GET a odpovede sú poskytované v štruktúrovanom formáte JSON, vhodnom na automatizované spracovanie zobrazovacími alebo integračnými systémami. Prístup je zabezpečený štandardnými autentifikačnými mechanizmami.

Poskytované údaje zahŕňajú informácie o aktuálnej prevádzke spojov pre konkrétne miesto (napríklad číslo linky, cieľ, plánovaný a reálny čas príchodu alebo odchodu, označenie nástupišťa, prípadné meškanie a doplnkové informácie pre cestujúcich). Rozhranie podporuje parameterizáciu požiadaviek podľa identifikátora miesta a ďalších atribútov.

Podrobný technický popis štruktúry dátovej komunikácie a formátu dátových viet, ktorý zodpovedá tomuto opisu, bude sprístupnený úspešnému uchádzačovi po ukončení zadávania zákazky. Implementácia dátového rozhrania a jeho integrácia so zobrazovacím zariadením je plne v zodpovednosti uchádzača.

Požadovaný vizuál ZT

Umiestnenie a upevnenie TT / ZT

TT budú umiestnené v prestupných termináloch ako centrálna informácia pre celý uzol

ZT sa budú umiestňovať na nástupištiach zastávok verejnej dopravy

TT budú inštalované výhradne v prestupných termináloch Senec, Malacky a Pezinok (pred žel. stanicou), pričom sa počíta s ich osadením do existujúcich konštrukcií.

- Vzhľadom na odlišné rozmery nových TT bude pri každej z nich potrebné doplnkové riešenie uchytenia prostredníctvom vhodnej konzoly, prispôsobenej konkrétnej konštrukcii. Fotodokumentácia a rozmer existujúcich nosných konštrukcií TT a ZT tvorí prílohu č. 6 tohto opisu zákazky.

ZT bude možné upevniť každou z nasledujúcich možností:

Typ S: na samostatnom stĺpiku (viď Príloha č. 3) alebo existujúcom stĺpiku (viď Príloha č. 4)

Typ D: uchytenie na stenu - uchytenie zozadu

Súčasťou dodávky sú:

Stĺpiky pre typ S podľa zoznamu (viď Príloha č. 1)

Konzoly pre všetky typy a všetky potrebné upevňovacie prvky

Konštrukcia pre osadenie TT

Konštrukcia stĺpika typu S, konštrukcia pre osadenie TT a tiež konzola upevnenia ZT pre ľubovoľnú z možností uvedených v bode 1.3 a 1.4 musí spĺňať požiadavky na statickú bezpečnosť podľa STN EN 1993 aj so slovenskou národnou prílohou (v prípade, ak by bol použitým materiálom hliník, tak aj podľa STN EN 1999 aj so slovenskou národnou prílohou)

Požiadavky pre stĺpiky a konzoly:

materiál (alternatívne):

tvrdený hliník

nehrdzavejúca oceľ

oceľ s protikoróznou úpravou na báze žiarového pozinkovania (v rozmedzí 80 µm – 120 µm)

konštrukcia stĺpika:

štvorcový uzavretý profil stĺpika

rozmery stĺpika nadimenzovať tak aby bol čo najsubtílnejší a zároveň aby bol dostatočne staticky odolný

stĺpik navrhnúť tak, aby sa dali kombinovať rôzne dĺžky konzoly tabule

stĺpik musí mať v dolnej časti prírubu na ukotvenie. Príruba stĺpika musí umožniť osadenie na základňu rozmerov 400 x 400 mm z ktorej 80 mm vyčnievajú 4 skrutky M24, ich rozteč je 250 x 250 mm.

Vzor ukotvenia stĺpika EIT na betónový základ (rozmery sú v mm)

konštrukcia konzoly:

obdĺžnikový profil konzoly

konzolu prispôsobiť šírke nosného stĺpa

konzola bude vyhotovená v rôznych rozmeroch podľa počtu riadkov tabule

vzájomný farebný, tvarový a materiálový súlad prvkov (TT, ZT, stĺpik, konzola)

nosné prvky, šírku tabule (stĺpik, konzola) dimenzovať čo najsubtílnejšie

kotvenie jednotlivých prvkov riešiť systémovo, tak aby boli čo najmenej viditeľné

životnosť konštrukcie minimálne 15 rokov

farba: antracitová (RAL 7016), prášková s antigrafitovou úpravou, odolná voči UV žiareniu so životnosťou minimálne 15 rokov

konštrukcia stĺpika musí umožňovať umiestnenie elektroinštalácie (napr. istič, merač) v profile stĺpika

k elektroinštalačným prvkom musí byť zabezpečená jednoduchá prístupnosť na údržbu alebo kontrolu

prístup k elektroinštalačným prvkom musí byť zabezpečený proti prístupu neoprávneným osobám

Svetlá výška medzi úrovňou nástupišťa a spodnou hranou TT aj ZT je minimálne 2600 mm a súčasne maximálne 3100 mm

Upevnenie TT aj ZT musí byť bez viditeľných svoriek a káblov

Konštrukcia TT / ZT

Zariadenie musí byť odolné voči atmosférickým zrážkam (dážď, sneh, mrholenie a pod.) a prachu - minimálny stupeň krytia: IP 54. Zariadenie musí disponovať ochranou voči relatívnej vlhkosti vzduchu až do 100% v súlade s normou STN EN IEC 60721-3-4, trieda 4K2. Dodávateľ je povinný to preukázať správou zo skúšobného laboratória.

Trieda ochrany elektrického zariadenia: I

Jednoduchá manipulácia pri servisných úkonoch (rýchla montáž a demontáž na mieste, prístup k vnútorným častiam TT / ZT)

Požiadavky na materiály, dizajn a funkčnosť:

antikorózne kovové vyhotovenie obalovej konštrukcie vhodné do vonkajšieho prostredia, odolné voči pôsobeniu bežných chemikálií, napr. posypových solí

vzájomný farebný, tvarový a materiálový súlad prvkov (TT, ZT, stĺpik, konzola)

kotvenie jednotlivých prvkov riešiť systémovo, tak aby boli čo najmenej viditeľné (zakryté plášťom TT / ZT), a to vrátane všetkých antén, prijímačov a vysielačov

farba rámu: antracitová (RAL 7016), prášková s antigrafitovou úpravou, odolná voči UV žiareniu so životnosťou minimálne 15 rokov

povrch predného LED displeja bude vo verzii buď:

bez krycieho skla s povrchovou úpravou „Glue on board“ pre vyššiu odolnosť a jednoduchšiu údržbu povrchu displeja, alebo

s krytím LED displeja s bezpečnostným lepeným sklom, odolným voči rozbitiu

technologický okraj okolo zobrazovacej plochy musí byť symetrický a nesmie byť:

širší ako 10 mm na každej strane, ak bude použitá povrchová úprava „Glue on board“, alebo

širší ako 50 mm na každej strane, ak bude použité krytie LED displeja bezpečnostným sklom

technologický okraj bude v rovnakej farbe ako rám tabule, alebo podľa dohody

upevnenie podľa bodu 1.3 a 1.4

tvar tabule je jednoduchý kubický

Odolnosť konštrukcie a všetkých komponentov TT / ZT:

odolnosť voči vonkajším poveternostným vplyvom spĺňajúca všeobecnú normu Norma STN EN 1991-1-4

rozsah pracovnej teploty v rozsahu -25 °C až +45 °C v tieni, pričom TT / ZT môže byť vystavená priamemu slnečnému žiareniu

Na LED displeji a jeho skle (ak je ním displej krytý) sa nesmie zvnútra ani z vonku tvoriť námraza v súlade s medzinárodnou normou ČSN ISO 12494, t. j. musí byť splnená uvedená norma

odolnosť proti nárazu minimálne IK9

tabuľa bude zabezpečená zámkom na kľúč (rovnaký kľuč pre všetky tabule)

zariadenie bude vybavené snímačom uzavretia tabule (stav spínača alebo spínačov bude hlásený do monitorovacieho systému)

Rozmiestnenie prvkov TT / ZT:

rozmiestnenie je zobrazené nižšie (Obr. 3 a Obr. 4) a v Príloha č. 2

displej s odchodmi je centrovaný horizontálne, na ZT aj vertikálne

displej s presným časom na TT je zarovnaný s displejom s odchodmi

vodeodolný reproduktor na ZT (akceptované bude aj riešenie so zapusteným reproduktorom a perforovaným otvorom) bude umiestnený na bočnej alebo spodnej strane

žiaden komponent nesmie presahovať cez „obalovú“ konštrukciu tabule, musia byť minimalizované odlomiteľné časti

Rozmery TT a ZT (viď Príloha č. 2):

presné rozmery nie sú definované, očakáva sa čo najkompaktnejšia tabuľa

rozmery a, s, z1 sú u všetkých variantov ZT zhodné

rozmer x je zhodný u všetkých variantov ZT s rovnakými rozostupmi bodov LED matice

rozmer m je čo najmenší, maximálne 100 mm.

požaduje sa vizuálna zhoda TT a ZT

Napájanie

Napájanie informačných tabúľ je zabezpečené na mieste inštalácie

TT bude napájaná trvalým pripojením do distribučnej siete rozvodu elektrickej energie s trvalým napájaním 230 V AC, 50 Hz

ZT bude napájaná:

Typ EE: trvalým pripojením do distribučnej siete rozvodu elektrickej energie s trvalým napájaním 230 V AC, 50 Hz

Typ VO: trvalým pripojením do distribučnej siete rozvodu elektrickej energie verejného osvetlenia (v prevádzke 24/7) 230 V AC, 50 Hz

Požiadavky na batérie:

TT / ZT bude primárne napájaná zo sieťového zdroja bez použitia napájania z batériového úložiska.

TT / ZT musí byť vybavený dočasným náhradným zdrojom energie takým, aby ihneď po strate napájania dokázal zaslať jednorazovú informáciu o beznapäťovom stave a následne elektroniku tabule štandardným spôsobom vypnúť, ak by do 10 minút nedošlo k obnoveniu výpadku napájania zo sieťového zdroja.

LED displej (LED panel)

Displeje sú tvorené technológiou vysoko svietivých SMD RGB, alebo RGBW LED diód

LED displeje nebudú vyžadovať pravidelnú preventívnu údržbu

farba LED: plnofarebné RGB alebo RGBW

zobrazenie bielej farby musí korešpondovať s neutrálnou bielou (3800 K – 5000K)

pokiaľ sú použité RGB LED, pri zobrazení akejkoľvek farby nesmie byť voľným okom viditeľné, že sa výsledná farba skladá z R, G a B LED diód. Za týmto účelom minimálna hustota LED/meter musí byť aspoň 144 LED/m

intenzita LED diód musí byť dostatočná na zabezpečenie dobrej čitateľnosti zobrazovaných informácií v bielej farbe (RGB #FFFFFF) v akomkoľvek počasí a časti dňa a na zabezpečenie dobrého kontrastu pri zobrazení bieleho textu (RGB #FFFFFF) s čiernym obrysom (RGB #000000) na referenčnom farebnom pozadí (RGB #E31E24) v akomkoľvek počasí a časti dňa

opakovacia frekvencia minimálne 100 Hz

minimálny pozorovací uhol horizont./vertikal. 120°/120°

jas LED displeja minimálne 4000 cd/m², s automatickou reguláciou jasu v závislosti od intenzity slnečného žiarenia a vonkajších svetelných podmienok. Informačná tabuľa bude vybavená svetelným senzorom (alebo viacerými senzormi), ktoré umožnia dynamickú úpravu jasu zobrazovacej plochy. Regulácia jasu bude prispôsobená aktuálnemu osvetleniu priestoru pred tabuľou, pričom pre obojstranné tabule bude jas každej strany riadený samostatne, aby sa zabezpečila optimálna viditeľnosť z každej strany. Jas LED bude nastavitelný minimálne v ôsmich krokoch. Musí byť možné definovať krivku závislosti jasu LED od okolitého svetla.

dodávateľ predloží výrobný katalógový list (katalógové listy) použitých LED diód, resp. použitých LED modulov, ak ich dodávateľ nakupuje ako celok, minimálne s parametrami, ktorých hodnoty sú uvedené verejným obstarávateľom v tejto technickej špecifikácii súťažných podkladov, vrátane výrobcu použitých LED diód, resp. použitých LED modulov, ak ich dodávateľ nakupuje ako celok.

TT pozostáva z dvoch samostatných displejov:

LED displej s presným časom – zobrazuje presný čas v 24-hod. formáte v tvare HH:MM

LED displej s odchodmi – zobrazuje odchody spojov

ZT pozostáva z jedného displeja – SMD RGB, alebo RGBW LED displej s odchodmi.

Typy TT / ZT podľa počtu strán:

Typ 1: jednostranná

Typ 2: obojstranná

Typy TT / ZT podľa riadkov na displeji s odchodmi:

TT 10 (10 riadková terminálová tabuľa):

počet stĺpcov v LED matici: min. 336

počet riadkov v LED matici: min. 240

rozmer zobrazovacej plochy min. 1120 x 800 mm

ZT 4 (4 riadková zastávková tabuľa):

počet stĺpcov v LED matici: min. 240

počet riadkov v LED matici: min. 96

rozmer zobrazovacej plochy min. 800 x 320 mm

ZT 6 (6 riadková zastávková tabuľa):

počet stĺpcov v LED matici: min. 240

počet riadkov v LED matici: min. 144

rozmer zobrazovacej plochy min. 800 x 480 mm

Šírka zobrazovacej plochy musí byť dostatočná na zobrazenie referenčných textov:

- 999 Borský Svätý Jur, Kostol ❄︎ ♿︎ 60 min B

- 999 Bratislava, Shopping Palace ❄︎ ♿︎ 60 min B

Parametre matice LED displeja s presným časom na TT sú zhodné parametrami LED displeja s odchodmi, rozmer zobrazovacej plochy je pomerne prispôsobený.

Rozostup bodov v matici maximálne do 4 mm

Rovnaký rozostup v každom smere - rozostup medzi bodmi musí byť rovnaký na výšku aj na šírku

Vlastnosti LED displeja s odchodmi:

Možnosť vytvoriť jednoliatu grafickú plochu

Možnosť softvérovej zmeny fontu (výšky a šírky)

Možnosť zobrazovania v plne grafickom režime

Možnosť proporcionálneho zobrazenia znakov (dynamická šírka jednotlivých znakov z dôvodu efektívnejšieho využitia jednotlivých riadkov)

Užívateľsky nastaviteľná možnosť odsadenia textových informácií v závislosti na šírke ostatných textových blokov (šírka popisu smeru spoja nepriamo úmerná počtu cifier linky, formátu času, dĺžke poznámky)

Možnosť animácie textu (synchronizovaný bežiaci, nasúvaný, blikavý, preklápaný...)

Možnosť sekvenčného zobrazenia (riadkové informácie, celoplošná grafika)

Spôsob zobrazovania údajov na LED displejoch

V prípade TT je presný čas zobrazovaný na LED displeji s presným časom v 24-hodinovom formáte, v tvare HH:MM

LED displej s odchodmi musí umožňovať zobrazenie:

Označenie linky (3 znaky, s možnosťou rozšírenia podľa skutočne použitého čísla linky),

cieľ (využije sa celá šírka plochy po odpočítaní znakov pre zvyšné položky)

parameter spoja – nízkopodlažnosť, klimatizácia, obsadenosť spoja, rozšírená preprava bicyklov a pod. (max. 3 znaky), sa zobrazujú ako piktogramy (vozíčkar, vločka, 1 až 3 postavy, bicykel a pod.) definované ako znak v UTF-8, tieto piktogramy môžu byť buď definované ako znaky v UTF-8, alebo v prípade potreby vytvorené vlastné piktogramy či ikony.

Obsadenosť sa zobrazí v 3 úrovniach: 1 znak (1 postava), 2 znaky (2 postavy), alebo 3 znaky (3 postavy) - podľa získaného parametru obsadenosti z dátovej vety

Zobrazovanie parametrov spoja prebieha striedavo v jednom stĺpci, v zadefinovaných časových intervaloch, ktoré bude možné upravovať vo front-end rozhraní. Striedanie je synchronizované so zobrazením času a dátumu.

- V prípade, že niektoré informácie nie sú k dispozícii, zobrazia sa dostupné údaje trvalo. Vo front-ende bude možné samostatne zapínať alebo vypínať zobrazovanie jednotlivých parametrov spoja.

Čas odchodu (max. 7 znakov), zobrazuje sa v tvare:

•• (blikajúce bodky)	v čase odchodu

<1 min 	pri príchode do jednej minúty

MM min 	čas do príchodu, pri príchode do 60 min.

HH:MM	čas príchodu, pri príchode nad 60 min.

„~” (vlnovka) 	pred časovým údajom, ak nejde o online odchod

Nástupište (max. 2 znaky)

Vybraná časť (zvyčajne spodný riadok) LED displeja sa použije na zobrazenie textu s informáciami o prevádzke (textové správy z dispečingu)

V prípade TT, pokiaľ nie je žiadna správa na zobrazenie využíva sa aj tento riadok na zobrazenie odchodov

V prípade ZT, sa v definovanej oblasti, v pravej časti zobrazuje aktuálny čas vo formáte HH:MM, vo zvyšnej časti riadka zobrazenie (rotácia) informácie/informácií z dispečingu, pokiaľ je/sú k dispozícii, v prípade viacerých správ sa zobrazujú cyklicky počas stanovenej doby platnosti, každá 1 správa môže mať do 512 znakov

V prípade ZT, na ktorej nie sú aktuálne zobrazované informácie z dispečingu sa v ľavej časti sa zobrazuje informácia o aktuálnom dni v nasledujúcom formáte: DEŇ, DD.MM.RRRR)

Farba a font zobrazovanej textovej správy budú editovateľné, používateľ bude mať možnosť samostatne nastaviť farbu textu a vybrať font v konfigurácii tabule

Každá položka má zobrazenú farbu textu a farbu pozadia na základe dát od poskytovateľa, v prípade absencie údaja o farbe sa použije nastaviteľná default farba

Pokiaľ niektorý z údajov nie je k spoju zaslaný, nezobrazuje sa.

Na ZT, pokiaľ niektorý z údajov nie je zaslaný a zobrazený pri žiadnom spoji, nerezervuje sa preň na displeji miesto.

Na TT, pokiaľ niektorý z údajov nie je zaslaný, nezobrazuje sa. Rozloženie stĺpcov zostáva bez zmeny.

Informácie sa zobrazujú nasledovne:

stĺpec označenie linky sa zarovnáva vľavo, hodnoty v danom stĺpci sa zarovnávajú vpravo

stĺpec smer / konečná zastávka sa zarovnáva vľavo, hodnoty v stĺpci vľavo

stĺpec parameter spoja sa zarovnáva vpravo, hodnoty v stĺpci vpravo

stĺpec čas odchodu sa zarovnáva vpravo, hodnoty v stĺpci vpravo

stĺpec nástupište sa zarovnáva vpravo, hodnoty v stĺpci na stred poľa nástupište, pokiaľ nie sú dáta pre nástupište, položka sa nezobrazuje a ani sa priestor pre ňu nerezervuje

stĺpec meškanie (zobrazuje sa len v TT) sa zarovnáva vpravo, hodnoty v stĺpci vpravo, pokiaľ nie sú dáta pre nástupište, položka sa nezobrazuje a ani sa priestor pre ňu nerezervuje

Rozloženie údajov na LED displeji ZT

Rozloženie údajov na LED displeji  TT

TT / ZT bude pracovať vždy v režime on-line, v prípade prerušenia spojenia s dispečingom bude ZT informovať o aktuálnej strate spojenia preddefinovaným textom alebo grafikou

Na TT budú primárne zobrazované spoje z jednej alebo viacerých nástupíšť či železničných staníc. Konfigurácia tabule bude umožňovať definovanie jedného alebo viacerých zdrojov dát, ktoré budú poskytovať aktuálne informácie o spojoch.

Na ZT budú primárne zobrazované spoje z jednej maximálne dvoch nástupíšt. Konfigurácia tabule umožní definovať jeden alebo viacero zdrojov dát pre zobrazovanie informácií o týchto spojoch.

Bude možné ku každému zdroju dát definovať „dochádzkovú vzdialenosť“, tzn. počet minút, o koľko bude spoj z informačnej tabule odstránený skôr (napríklad ak bude dochádzková vzdialenosť od tabule k zastávke / stanici nastavená na 2 minúty, budú zo zobrazenia odfiltrované spoje, ktoré idú za menej ako 120 s)

Spoje budú radené chronologicky podľa reálneho času odchodu spoja (súčet času podľa jazdného poriadku a aktuálneho oneskorenia spoja). Záporné oneskorenie je ignorované. Ak je reálny čas odchodu viacerých spojov zhodný, sú tieto spoje radené vzostupne podľa času odchodu podľa cestovného poriadku (bez započítania oneskorenia) a pokiaľ je aj tento zhodný, potom podľa zobrazeného čísla linky.

Štandardne bude zobrazený maximálny nastavený počet spojov, pokiaľ ich je taký počet k dispozícii v aktuálnych dátach.

Frekvencia načítania a aktualizácie dát o spojoch bude nastaviteľná (štandardne 10 s)

Font zobrazovaných údajov:

TT / ZT musí podporovať vektorové fonty (štandardné formáty TTF a OTF) znakovej sady UTF-8 alebo rastrové fonty znakovej sady UTF-8

Pokiaľ TT / ZT na zobrazovanie použije vektorové fonty, zobrazovanie piktogramov musí byť možné pomocou samostatného emoji-fontu

Pokiaľ TT / ZT na zobrazovanie použije rastrové fonty, musia byť súčasťou dodávky aj základné fonty a editor fontov rozsahu UTF-8, pričom organizátor spracuje v tomto editore fonty a dodá ich prevádzkovateľovi na použitie v TT / ZT

Zastávkový rozhlas „ZR“ (len v ZT)

Úlohou ZR je sprostredkovať preddefinované hlasové informácie pre cestujúcich od dispečera a pretransformovať pre nevidiacich textové informácie zobrazované na ZT do zvukovej podoby

ZR bude súčasťou ZT, pozostáva z:

digitálneho hlásiča:

umožňuje prehrať preddefinované (dopredu nahraté) hlásenia vo formáte MP3

kapacita pamäte min. 1 GB

prevodníka textu na hlas - Text To Speech:

musí umožniť „prečítať“ text zobrazený na tabuli, vrátane dolného riadku s textovou správou od dispečera

formát hlásenia je popísaný v bode 6.3

zosilňovača a reproduktora:

zabezpečia zvukovú reprodukciu hlásení z hlásiča a/alebo prevodníka textu

zosilňovač musí byť schopný regulovať hlasitosť hlásení automaticky v závislosti na intenzite okolitého hluku, aby ich bolo počuť minimálne do vzdialenosti 10m od informačnej tabule

systém musí umožňovať denný a nočný režim prevádzky s automatickou zmenou hlasitosti

minimálny výkon reproduktora 8W

prijímača signalizácie z povelového vysielača pre slabozrakých a nevidiacich:

minimálny dosah povelového prijímača pre nevidomých je 10m

zariadenie sa spúšťa vysielačom pre nevidomých a musí byť kompatibilné min. s vysielačom typu APEX VPN pracujúcim na frekvencii 87,100 MHz (zariadenie schválené Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska)

používateľ (prevádzkovateľ) má mať možnosť vybrať konkrétny zvuk alebo tón (trilku), ktorý bude súčasťou hlásenia

Formát hlásenia zvukových informácií:

Hlásenia sa vykonávajú pre každý riadok s odchodom ako samostatná veta

„Linka [označenie linky podľa zaslaných údajov], smer [text smeru podľa zaslaných údajov], odchod [odchod podľa zaslaných údajov a hlásenia špecifikovaného nižšie].”, v prípade zobrazovania nástupišťa sa veta doplní „... nástupište X“ (kde X je označenie nástupišťa)

Hlásenie podľa odchodu:

•• (blikajúce bodky) 	hlásiť „teraz“

<1 min 	hlásiť „do minúty“

napríklad 1 min 	hlásiť „o jednu minútu“

napríklad 2 min 	hlásiť „o dve minúty“

napríklad 5 min 	hlásiť „o päť minút“

v prípade odchodu do 60 min hlásenie uvedie konkrétne minúty do odchodu, napríklad 60 min hlásiť „o šesťdesiat minút“

v prípade odchodu nad 60 min hlásenie uvedie konkrétny čas odchodu, napríklad hlási presný čas 12:34	ako „dvanásť tridsaťštyri“

hlásenie poľa „nástupište“: „nástupište X“

Informácie z dispečingu sa hlásia každá informácia ako samostatná veta

Požiadavky na komunikáciu

Komunikáciu s dispečerským pracoviskom, vzdialenú správu a monitoring zariadenia zabezpečuje modem (prípadne modemy) spĺňajúci nasledovné požiadavky:

pevné pripojenie: ethernet (ETH), min. 1 konektor RJ45

bezdrôtové pripojenie cez GSM (4G/LTE alebo vyšší)

dostatočná priepustnosť a včasné doručenie informácií do/z tabule (viď požiadavky vyššie)

spracovanie dát prijatých len z autorizovaných, vopred definovaných odosielateľov (IP)

schopnosť vytvoriť minimálne 2 rôzne WiFi siete súčasne (2 rôzne SSID) – servisnú a verejnú:

štandard WiFi 4/5/6 príp. vyšší, resp. IEEE 802.11n/ac/ax, príp. aj IEEE 802.11be

šifrovaná komunikácia podľa štandardu WPA3

Komunikačné rozhranie musí zabezpečiť:

príjem a odosielanie zobrazovaných informácií (prostredníctvom ETH, GSM)

upgrade firmvéru tabule, pripadne iných dát uložených v tabuli (prostredníctvom ETH, GSM, WIFI)

kompletná obmena databáz v tabuli (prostredníctvom ETH, GSM, WIFI)

prenos väčších súborov do/z tabule (prostredníctvom ETH, GSM, WIFI)

servisné zásahy na tabuli (prostredníctvom ETH, GSM, WIFI)

Softvérové vybavenie dodávané s tabuľou musí umožňovať:

príjem a odosielanie zobrazovaných dát prostredníctvom komunikačného rozhrania

riadenie audio vstupov – ovládanie reproduktora podľa prijímaných pokynov cez komunikačné rozhranie podľa vyššie uvedených požiadaviek

kontrolu správnej funkcie informačnej tabule prostredníctvom status a error kódov, prípadne aj s možnosťou kontrolovať v ktoromkoľvek čase aktuálne zobrazované informácie pomocou obrazového simulátora; tento simulátor bude tiež slúžiť na programovanie a testovanie systému

Všeobecné požiadavky na modemy:

automatické hlásenie stavu vnútorných rozhraní (heart beat)

automatické zasielanie status a error kódov

lokálna a diaľková diagnostika vnútorných rozhraní a intenzity signálu

lokálna a diaľková konfigurácia vnútorných rozhraní

automatická synchronizácia presného času

Predmetom tejto zákazky nie je dodanie SIM kariet.

Softvér na prevádzku a administráciu TT / ZT

Súčasťou dodávky musí byť softvér umožňujúci prevádzku a administráciu jednotlivých informačných tabúľ (ZT / TT) (ďalej len ako „Softvér“), vrátane ich monitorovania, správy a konfigurácie. Dodávateľ bude povinný odovzdať Objednávateľovi zdrojové a strojové kódy vrátane súvisiacej technickej, administrátorskej a používateľskej dokumentácie k Softvéru v rámci prvej objednávky EIT. Dodávateľ je povinný pri odovzdaní Softvéru predložiť Objednávateľovi písomné vyhlásenie obsahujúce (i) zoznam všetkých open source komponentov tretích strán tvoriacich súčasť Softvéru s uvedením ich názvu, verzie a licenčných podmienok a (ii) zoznam všetkého preexistentného softvéru tretích strán voľne obchodovateľného (najmä operačných systémov, knižníc a iných softvérových produktov) s uvedením ich názvu, verzie, výrobcu a licenčných podmienok.

Dodávateľ implementuje Softvér na cloudovú platformu (ďalej len ako „Cloud“) zabezpečenú Objednávateľom. Dodávateľ poskytne Objednávateľovi špecifikáciu Cloudu, prípadne iné informácie potrebné k zabezpečeniu Cloudu. Dodávateľ musí zabezpečiť implementáciu Softvéru do Cloudu bez akýchkoľvek vád. Akákoľvek komunikácia musí byť zabezpečená šifrovaným protokolom.

Front-endový softvér (používateľské rozhranie) musí byť dostupný vo forme webového rozhrania, ktoré je funkčné v aktuálnych verziách prehliadačov Chrome, Firefox a Edge. Webové rozhranie musí byť responzívne pre korektné zobrazenie na mobilných zariadeniach. V prípade, že Dodávateľ poskytuje desktopovú aplikáciu, musí byť kompatibilná s OS Windows 10 a Windows 11.

Požiadavky na back-end softvér:

automatický príjem status a chybových hlásení (error kódov) a ich zaznamenávanie

automatická notifikácia porúch na e-mailové adresy

v prípade, ak TT / ZT na príjem a spracovávanie údajov využíva back-end musí front-end umožniť nastavenie zdroja dát

Požiadavky na front-end softvér:

Zobrazenie stavu jednotlivých informačných tabúľ

Zobrazenie chybových hlásení (error kódov) a informácii o prípadnej nefunkčnosti periférnych zariadeniach tabule

Zobrazenie TT / ZT na mapovom podklade a možnosť zmeny polohy TT / ZT

Vyžiadanie si stavu ZT

Možnosť voľby e-mailových adries pre automatickú notifikáciu porúch

Možnosť nahrávania vlastného zvukového súboru vo formáte MP3, pre potreby zastávkového rozhlasu

Správa používateľov s možnosťou prideľovania prístupových práv (ako napríklad správca, alebo dozor) s možnosťou definovať, ktoré tabule používateľ uvidí, ako aj prístup k rôznym funkciám systému.

Zobrazenie aktuálnych údajov z diagnostiky tabúľ - úrovne jasu LED, teploty vo vnútri tabúl, rýchlosť ventilátorov, sila mobilného signálu (ak je tabuľa pripojená k internetu prostredníctvom GSM), stav napájania

Nastavenie zobrazovaných parametrov spoja, vrátane ich aktivácie alebo deaktivácie.

Nastavenie farieb textu a pozadia jednotlivých položiek, ako je definované v bode 5.2.6.4 (vrátane výberu fontu a defaultných farieb v prípade nešpecifikovaných údajov).

Pokiaľ bude použité technické riešenie, pri ktorom back-end zasiela do TT / ZT dáta, musí front end umožňovať nastavenie zdroja dát pre TT / ZT

Požiadavky na mapové podklady

Rozlíšenie mapového podkladu má zabezpečiť detailné zobrazenie, okolo 1 metra až 5 metrov na pixel – úroveň priblíženia 18 až 21

zdroj mapového podkladu môže byť aj open-source

Odovzdanie a prevzatie funkčného Softvéru naimplementovaného na Cloude, spolu so zdrojovými a strojovými kódmi sa vykoná na základe preberacieho protokolu po úspešnom vykonaní testovania funkčnosti Softvéru. Zdrojové a strojové kódy odovzdá dodávateľ na úložnom zariadení (USB/ CD/ DVD a pod.).

Ostatné požiadavky, záruka

TT/ZT musí mať predpokladanú životnosť minimálne v rozsahu záruky podľa bodu 9.4, t. j. 5 rokov odo dňa protokolárneho odovzdania osadenej a spustenej jednotlivej ZT/TT.

Prevádzka TT / ZT bude nepretržitá (24 hodín denne, 7 dní v týždni). Dobu prevádzky bude možné upraviť.

Konštrukcia TT / ZT musí umožňovať opraviteľnosť. Uchádzač musí zabezpečiť, aby spojovacie alebo plombovacie techniky používané pri dodávaných výrobkoch nebránili oprave a výmene dielov. Pokyny na výmenu dielov musia byť uvedené v servisnej/opravárenskej príručke. Príručka musí obsahovať bezpečnostné opatrenia na zaistenie bezpečnej opravy, schematické zobrazenie zariadenia s vyznačením častí, ktoré sú prístupné a je možné ich vymeniť (čo možno poskytnúť aj vo forme inštruktážneho videa), a potrebné nástroje.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby Dodávateľ namiesto štandardnej záručnej doby 2 rokov poskytol na konštrukciu a hardware záruku na akosť a funkčnosť v trvaní 5 rokov odo dňa protokolárneho odovzdania osadenej a spustenej jednotlivej ZT/TT. Na Softvér poskytne Dodávateľ záruku v trvaní záručnej doby 4 roky od odovzdania zdrojových a strojových kódov v rámci prvej dodávky EIT.

Statické texty, ak budú vyžadované alebo použité (napr. doplnkové informácie, logo prevádzkovateľa, názov terminálu na TT, popis stĺpcov a pod.), budú realizované formou polepov. Použitý samolepiaci materiál musí mať garantovanú odolnosť voči UV žiareniu a ostatným poveternostným vplyvom minimálne v rozsahu uvedenej záručnej doby, t. j. 5 rokov. Rozsah a presné znenie statických textov bude upresnené v spolupráci s víťazným uchádzačom na základe ním predloženého riešenia TT a ZT. Dodávateľ poskytne na statické texty záruku v trvaní 5 rokov odo dňa protokolárneho odovzdania osadenej a spustenej jednotlivej ZT/TT.

V ponuke musí byť zahrnutý aj 2D grafický návrh a 3D vizualizácia ZT a TT;

Požiadavky na uplatňovanie práv zo záruky počas záručnej doby:

Riešenie porúch: dodávateľ zaistí efektívne jednotné kontaktné miesto pre technické záležitosti a pri náraste problémov, osobu zodpovednú za sledovanie postupu v danom prípade, správy o pokroku, transparentný prístup do záručnej databázy (bez ohľadu na to, kto spravuje tieto údaje o záruke) na overenie stavu záruky a stav udalosti v prípade otvorených udalostí.

- Na účely uplatňovania práv zo záruky, je Dodávateľ povinný na nahlasovanie chýb a incidentov (reklamácií) zistených pri prevádzkovaní TT/ZT zabezpečiť Hot-line podporu vo forme riešenia operatívnych problémov na základe telefonického alebo e-mailového kontaktu počas pracovných dní v čase 8:00-16:00.

- Dodávateľ je povinný po nahlásení reklamácie telefonicky alebo e-mailom, začať s odstraňovaním chyby a to podľa nasledovných kategórií:

- v prípade chyby kategórie „A“ – výpadok viac ako 50 % prevádzkovaných TT a ZT (chyba softvérovej alebo hardvérovej časti TT/ZT), výpadok front-end softvéru a pod. (tj. nefunkčnosť systému), je Dodávateľ povinný do 4 hodín od nahlásenia identifikovať problém a navrhnúť riešenie a do 12 hodín od nahlásenia riešenie realizovať,

- v prípade chyby kategórie „B“ – výpadok 10% až 50% prevádzkovaných TT a ZT (chyba softvérovej alebo hardvérovej časti TT/ZT), je Dodávateľ povinný do 8 hodín od nahlásenia identifikovať problém a navrhnúť riešenie a do 24 hodín od nahlásenia riešenie realizovať,

- v prípade chyby kategórie „C“ – výpadok do 10% prevádzkovaných TT a ZT (chyba softvérovej alebo hardvérovej časti TT/ZT), je Dodávateľ povinný do 12 hodín od nahlásenia identifikovať problém a navrhnúť riešenie a do 10 pracovných dní od nahlásenia riešenie realizovať.

- Po vzájomnej dohode Dodávateľa a Objednávateľa, a na základe navrhnutého riešenia je možné dobu realizácie odstránenia chýb predĺžiť.

Dodávateľ je povinný dodať zariadenia (TT/ZT) vybavené plnohodnotným systémom vzdialenej správy a diagnostiky - Remote Management System, ktorý minimalizuje potrebu fyzických servisných výjazdov a s tým spojené emisie z dopravy. Systém musí umožňovať na diaľku vykonať minimálne nasledovné úkony bez prítomnosti technika na mieste:

- Kompletná diagnostika: Čítanie stavových a chybových kódov všetkých periférií (displej, ventilátory, senzory, modem).

- Softvérové zásahy: Reštartovanie zariadenia (soft reset), aktualizácia firmvéru a operačného systému, aktualizácia konfiguračných súborov a certifikátov.

- Vzdialená oprava: Schopnosť analyzovať logy a odstrániť softvérové zaseknutie alebo chybu aplikácie na diaľku.

- Monitoring prevádzkových podmienok: Sledovanie teploty, vlhkosti a stavu napájania v reálnom čase, aby sa predišlo zbytočným výjazdom pri falošných poplachoch.

Vyzdvihnutie a vrátenie: vyzdvihnúť TT/ZT z určeného miesta verejným obstarávateľom a vrátiť ich na určené miesto.

Poskytovanie štatistických údajov o poruchách: poskytovanie súhrnných štatistických údajov na o druhoch udalostí (povaha a počet), problémoch a diagnostike týkajúcej sa výrobkov patriacich do rozsahu zákazky.

Správa udalostí/riešenie problémov/preventívna údržba: správy udalostí, riešenia problémov a preventívnej údržby. Preventívna údržba počas záručnej lehoty zahŕňa zabezpečenie aktualizácií OS a bezpečnostných aktualizácií počas trvania záručnej doby.

Opravy/výmeny: oprava alebo výmena všetkých výrobkov, ktoré sa pri bežnom používaní počas záručnej doby poškodia alebo vykazujú chybovosť a to za výrobky, ktoré majú rovnaké alebo lepšie výkonnostné vlastnosti. Týka sa to aj porúch súvisiacich s firmvérom. Ak dôjde k výmene dielu, na náhradný diel sa musí vzťahovať rovnaká úroveň a rovnaké trvanie záruky ako na diel, ktorý bol vymenený. Dodávateľ služieb sa zaväzuje prioritne vykonávať opravy prostredníctvom výmeny náhradnými dielami, pričom náhradné diely môžu byť:

  - nový alebo použitý diel (diel výrobcu pôvodného zariadenia, ktorý je v súlade so špecifikáciami pôvodného dielu alebo vyššími výkonnostnými vlastnosťami),

  - neoriginálny diel (tretej strany), ktorý je v súlade so špecifikáciami pôvodného dielu alebo vyššími výkonnostnými vlastnosťami.

Dodávateľ je povinný dodať Verejnému obstarávateľovi príslušnú technickú dokumentáciu, a to ku každému typu zariadenia, ktoré je predmetom tejto zákazky min. v rozsahu poskytovanom výrobcom v jazyku anglickom alebo slovenskom, prípadne v českom. Predmetná dokumentácia bude odovzdaná v elektronickej forme vhodnej pre tlač (napr. v .pdf formáte), najneskôr spolu s dodávkou požadovaného predmetu zákazky.

Požiadavky na nasadenie systému a integráciu dát

Dodávateľ musí zabezpečiť implementáciu dátového rozhrania (vrátane konfigurácie) do informačných tabúľ a jeho integráciu s tabuľami.

Požiadavky podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/2847 z 23. októbra 2024 o horizontálnych požiadavkách kybernetickej bezpečnosti pre produkty s digitálnymi prvkami a o zmene nariadení (EÚ) č. 168/2013 a (EÚ) 2019/1020 a smernice (EÚ) 2020/1828 (akt o kybernetickej odolnosti) (ďalej len ako „Nariadenie“).

Dodávateľ berie na vedomie, že dodávané EIT vrátane ich riadiaceho a administračného softvéru predstavujú "produkty s digitálnymi prvkami", a preto podliehajú požiadavkám Nariadenia.

Dodávateľ bude zaviazaný dodať EIT vrátane softvérového vybavenia bez známych zneužiteľných zraniteľností. Dodávateľ musí počas doby trvania rámcovej zmluvy plniť funkciu podpory, čo zahŕňa najmä bezodkladné a bezplatné poskytovanie bezpečnostných aktualizácií, riešenie kybernetických zraniteľností a plnenie prísnych ohlasovacích povinností (do 24/72 hodín) voči sieti CSIRT a agentúre ENISA v prípade incidentov. Úspešný uchádzač bude zároveň povinný pred odovzdaním diela doložiť posúdenie kyberneticko- bezpečnostných rizík v zmysle Nariadenia, a to najmä vydať EÚ vyhlásenie o zhode a vybaviť zariadenia označením CE.

- Dodávateľ bude povinný minimálne 3 pracovné dni pred sprevádzkovaním prvej EIT poskytnúť Objednávateľovi školenie jeho personálu k používaniu EIT v súlade s týmto opisom predmetu zákazky.

- Uvedenie tabúľ do prevádzky a ich odovzdanie Verejnému obstarávateľovi; poskytnutie súčinnosti zhotoviteľovi stavebných prác,

Dodávateľ sa zaväzuje zrealizovať montáž EIT a ich samotné osadenie (133 ks tabúľ) v miestach podľa priloženej Prílohy č. 1 – Zoznam TT a ZT – podľa jednotlivých prevedení a formy umiestnenia uvedenej v Prílohe č. 1.  Z dôvodu súbežnej realizácie stavebných prác na vybraných zastávkach, bude Verejný obstarávateľ po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody s dodávateľom EIT postupne objednávať dodanie a montáž EIT na vybraných stavebne dokončených miestach osadenia EIT.

Dodávateľ je povinný po montáži EIT zabezpečiť uvedenie EIT do prevádzky a odovzdať ich v prevádzkyschopnom stave Verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ zdôrazňuje, že predmetom tejto zákazky nie je dodanie SIM kariet potrebných pre spustenie EIT, pričom dodávateľ je povinný v dostatočnom časovom predstihu informovať Verejného obstarávateľa s potrebou zabezpečenia SIM kariet pre uvedenie EIT do prevádzky.

Dodávateľ je povinný zhotoviteľovi stavebných prác (prípojok a betónových základov) poskytnúť súčinnosť v prípade potreby počas realizácie stavebných prác.

Na účely umožnenia uvedenia EIT do prevádzky Verejný obstarávateľ zabezpečí súčinnosť zhotoviteľa stavebných prác.

# Prílohy

Zoznam TT a ZT – ich prevedenia a formy umiestnenia

Zastávková tabuľa - rozmery a vizuál ZT

Zastávková tabuľa – kotvenie na samostatný stĺpik

Zastávková tabuľa – kotvenie na existujúci stĺpik

Zastávková tabuľa – kotvenie na stenu a kotvenie pod strop

Fotodokumentácia a rozmer existujúcich TT/ZT nosných konštrukcií

Poznámka:

V prílohách 2, 3  je v nákresoch zaznačené aj umiestnenie kamery. Ide o univerzálne nákresy tabúľ IDS BK, kamera predmetom tejto zákazky nie je.