- Sprievodná technická správa

OBSAH  :

1.1	Úvod

1.2	Východiskové  podklady

1.3	Stručný popis prevádzky

1.4	Energetický  sumár

1.5	Technické  pripomienky  k  jednotlivým  miestnostiam

1.6 	Všeobecne

  - Úvod

Predmetom tohoto projektu je dispozičné riešenie priestorov práčovne, ktorej priestor je rozdelený na funkčné celky:

- Sklad špinavej bielizne

- Triedenie a pranie bielizne

- Žehlenie rovnej bielizne

- Žehlenie tvarovej bielizne + sklad čistej bielizne

  - Východiskové podklady

Dispozičné riešenie bolo prevzaté zo stavebného výkresu dodaného objednávateľom.

  - Stručný popis prevádzky

Sklad špinavej bielizne:

Miestnosť skladu špinavej bielizne slúži na krátkodobé skladovanie použitej bielizne.

Prevoz špinavej bielizne sa uskutočňuje v klietkových vozíkoch – Roltajneroch. Roltajnery sú opatrené  mopov sa uskutočňuje v plastových vreciach v klietkových vozíkoch – rollteineroch- ktoré sú z vnútornej strany opatrené ochrannými bavlnenými vakmi.  Kapacita 1 roltajnera je ca.50-70 kg bielizne.

Kapacita skladu je ca 9 kontajnerov, t.j.  450 – 630 kg špinavej bielizne

V tomto priestore je umiestnená aj úpravňa vody a dávkovacie zariadenie pre detergenty

Miestnosť pre triedenie bielizne a pranie:

V tomto priestore sa špinavá bielizeň triedi podľa typu/znečistenia a perie na profesionálnch práčkach. Práčovňa je vybavená nasledovnými práčkami s predným plnením. Dávkovanie detergentov je automatické, naviazané na konkrétny prací program.

3 x práčka /   kapacita 24 kg/cyklus  / spolu 72 kg/cyklus

2 x práčka /   kapacita 11 kg/cyklus  / spolu 22 kg/cyklus

Pri počte 6-7 cyklov/smena je kapacita práčovne 564 – 658 kg/smana

Po vypraní sa bielizeň vykladá do vozíkov a preváža do meistnosti so sušičmi.

Miestnosť pre sušenie bielizne:

V tomto priestore sú inštalované profesionálne sušiče

2 x kapacita 37 kg/cyklus

1 x kapacita 14 kg/cyklus

Vypraná bielizeň sa plní manuálne do sušičov a suší sa podľa požiadavky na ďaľšie spracovanie – úplne alebo len predsuší na žehlenie.

Miestnosť pre žehlenie rovnej bielizne:

V tomto priestore sú inštalovaný válcový žehlič bielizne  1 x

na ktorom sa žehlí predsušená rovná bielizeň (posteľná). Vyžehlená bielizeň je manuálne skladaná a ukladaná op§tovne do roltajnerov.

Miestnosť pre žehlenie tvarovej bielizne (osobnej!

a sklad čistej bielizne:

V tomto priestore sa spracováva, žehlí a skladá osobná bielizeň.

Miestnosť slúži zároveň ako sklad roltajnerov s čistou bielizňou.

  - Energetický sumár

Všetky zariadenia technológie práčovne, vyžadujúce prívod elektrickej energie a ďalších médií majú v energetickom sumári uvedené požiadavky na jednotlivé médiá.

Uvedené energetické nároky umožňujú stanovenie príslušných dimenzií rozvodov z kapacitných zdrojov. Pri výpočte celkovej dennej spotreby je potrebné zohľadniť prevádzkovú dobu jednotlivých zariadení (koeficient prevádzkovej doby) a smennosť.

  - Technické pripomienky k miestnostiam práčovne

- 	vetranie – VZT zariadenie  (zvýšená vlhkosť, vysálané teplo od zariadení)

- 	prostredie - vlhké

- podlaha – vyspádovaná keramická dlažba s protišmykovou úpravou

-  	steny – keramický obklad do výšky min. 200 cm, umývateľný náter po strop

- strop – umývateľný náter

- odvodné potrubie pre odpadovú vodu realizujte z materiálu ktorý odolá teplote vypúšťanej vody - 95°C

  - Všeobecne

V spracovanom projekte je riešené základné usporiadanie technológie práčovne ako aj jej energetické nároky tak, aby zariadenia vyhovovali tak po stránke prevádzkovej, ako aj inštalačnej.

Všetky zmeny, ktoré by sa  vyskytli v  priebehu realizácie stavby, a ktoré by mohli ovplyvniť rozmiestnenie zariadenia v miestnostiach, musia byť prejednané s projektantami. Všetka prípravná inštalácia musí byť vyhotovená podľa platných predpisov, noriem STN, hlavného výkresu a poznámok  v technickej správe.

V Bratislave   august 2025     							Ing. Peter Mitošinka